Specyfikacja Techniczna

TERMOMODERNIZACJA  BUDYNKÓW:

-  ŚWIETLICY W PRZECZOWIE

-  OSP W BESZOWEJ

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z termomodernizacją budynków:

1) budynek świetlicy w Przeczowie,

2) budynek OSP w Beszowej.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogólne"

1.3. Zakres robót objętych STWiORB

Roboty, których dotyczy STWiORB obejmują wszystkie czynności umożliwiające oraz mające na celu wykonanie robót wymienionych w punkcie 1.1. w zakresie zgodnym z dokumentacją.

Wyszczególnienie robót:

- roboty przygotowawcze,

- roboty rozbiórkowe

- roboty  murarskie,

- stolarka budowlana,

- roboty izolacyjne,

- roboty tynkarskie.

1.4. Określenia podstawowe

Ilekroć w Ogólnych Specyfikacjach Technicznych mowa o:

* obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi;

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami

i urządzeniami;

c) obiekt małej architektury.

* budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, trwale związany

z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą  przegród budowlanych oraz

posiada fundamenty i dach.

*  budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący

budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: drogi, składowiska odpadów,

sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe.

*  tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt

budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym

od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce

lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem,

jak: barakowozy i obiekty kontenerowe.

*  budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego

w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę oraz

przebudowę obiektu budowlanego.

*  robotach budowlanych- należy przez to rozumieć budowę a także prace

polegające na montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowanego.

* urządzeniach budowlanych związanych z obiektem budowlanym- należy przez

to rozumieć urządzenia techniczne zapewniające możliwość użytkowania

obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,jak przyłącza i urządzenia instalacyjne,

w tym oczyszczania lub gromadzenia ścieków, przejazdy, ogrodzenia, place

postojowe i place pod śmietniki.

*  terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są

roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza

budowy.

*  prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane -  należy przez

to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania

wieczystego, zarządu, prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego,

przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.

* pozwolenie na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną

zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót

budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.

*  dokumentacja budowy - należy przez to rozumieć zgłoszenie robót

budowlanych wraz z załączonymi rysunkami i opisami służącymi realizacji

zamówienia, protokoły odbioru częściowych i końcowych, książkę obmiarów.

*  wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób, w rozumieniu

przepisów o badaniach i certyfikacji, wytworzony  w celu wbudowania,

wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie

budowlanym.

* ilekroć w niniejszym OST jest mowa o:

~ wykonawcy - rozumie się przez to przyjmującego zamówienie

na wykonanie zadania, którego dotyczy niniejsze

opracowanie;

~ zamawiającym - rozumie się przez to udzielającego zamówienie

wykonawcy; do obowiązków zamawiającego należą:

przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji

oraz zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

Pozostałe określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z polskimi

normami, wytycznymi i określeniami podanymi w STWiORB DM.00.00.00

"Wymagania ogólne".

2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWiORB DM.00.00.00.

"Wymagania ogólne".

Wykonawca robót jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji i STWiORB. Wykonawca powinien powiadomić zamawiającego o proponowanych  źródłach otrzymania materiałów przed rozpoczęciem ich dostawy. Jeżeli dokumentacja lub STWiORB przewidują możliwość wariantowego wyboru rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, wykonawca powinien powiadomić zamawiającego o swoim  wyborze najszybciej jak to możliwe przed użyciem materiałów, albo w okresie ustalonym przez zamawiającego. W przypadku nie zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, wykonawca powinien przedstawić do akceptacji zamawiającego materiał z innego źródła. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody zamawiającego. Każdy rodzaj robót, w których znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem za wykonaną pracę.

Wszystkie zakupione przez wykonawcę materiały, dla których PN i BN przewiduje posiadanie zaświadczenia o jakości lub atesty, winny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Do faktury zakupu należy dołączyć certyfikat jakości towaru i atest.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom - materiały nie spełniające wymagań Specyfikacji Technicznej zostaną usunięte z placu budowy, jeżeli zostaną jednak zastosowane, roboty mogą zostać odrzucone a płatności wstrzymane.

2.2.Składowanie materiałów na placu budowy

Składowanie materiałów powinno odbywać się na terenie równym utwardzonym z możliwością odprowadzenia wód opadowych. Zaleca się składowanie materiałów w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych asortymentów. Sposób składowania i przechowywania materiałów na placu budowy powinien zapewnić skuteczne zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem mechanicznym

i utratą właściwości technicznych. W okresie składowania materiałów należy dokonywać niezbędnych zabiegów konserwacyjnych.

Materiały z rozbiórki, powinny być w zależności od rodzaju:

- wywożone na wysypisko,

- utylizowane,

- poddane recyklingowi,

- złomowane.

Materiały izolacyjne - materiałem izolacyjnym jest styropian samo gasnący

według PN-B-20130;1999 odmiany 20, (PS-E FS 20), płyty styropianowe

do ocieplenia muszą również spełniać dodatkowe wymagania:

- wymiary płyt 50x100,

- powierzchnia płyt szorstka, po krojeniu z boków płaska lub profilowana,

- krawędzie płyt ostre, bez wyszczerbań, proste lub profilowane,

sezonowane od 2-6 tygodni w zależności od technologii produkcji,

- zaprawa klejowa do przyklejenia styropianu,

- siatka odporna alkalicznie 145g/m2,

- klej do siatki,

- podkład korygująco-odcinający,

- wyprawa tynkarska,

- kołki plastykowe do styropianu odpowiadające wymaganiom instrukcji

lub atestowane zalecane przez producenta systemu docieplenia.

2.3. Odbiór materiałów na budowie

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zatwierdzenie materiałów można dokonać alternatywnie na podstawie: aprobaty, norm, certyfikatu lub innego wymaganego dokumentu jaki powinien posiadać producent. Odbioru zatwierdzonego materiału przed wbudowaniem można dokonać na podstawie deklaracji zgodności albo z normą, albo z aprobatą lub z innym dokumentem potwierdzającym zgodność z uprzednio zatwierdzonym materiałem. Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów.

W razie stwierdzenia wad lub powstawania wątpliwości o ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez zamawiającego.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM.00.00.00.

"Wymagania ogólne".

3.2. Sprzęt na budowie

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w dokumentacji, zaakceptowanym przez osobę wskazaną przez zamawiającego do odbioru robót budowlanych. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy dla osoby wskazanej przez zamawiającego do odbioru robót budowlanych kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM.00.00.00.

"Wymagania ogólne".

4.2. Transport materiałów

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji, ST i wskazaniach osoby upoważnionej przez zamawiającego do odbioru robót budowlanych, w terminie przewidzianym umową. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STWiORB

DM.00.00.00. "Wymagania ogólne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją,  projektu organizacji robót oraz poleceniami osoby wskazanej przez zamawiającego do nadzoru robót budowlanych. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie osoba wskazana przez zamawiającego do odbioru robót budowlanych, poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Decyzje osoby wskazanej przez zamawiającego do odbioru robót budowlanych dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, a także w normach i wytycznych. Polecenia osoby wskazanej przez zamawiającego od odbioru robót budowlanych będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez  wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi wykonawca.

5.2. Wykonanie robót

Płyty styropianowe należy układać na podłożu równym nie odkształconym, gładkim,  suchym, wolnym od plam olejowych i pyłu. Temperatura powietrza i podłoża w czasie układania izolacji powinna być wyższa od 5 stopni i niższa od 35 stopni C.

Bezpośrednio przed gruntowaniem powierzchnię izolowaną należy oczyścić z luźnych frakcji pyłu i zanieczyszczeń. Luźne frakcje i pyły należy usunąć przy pomocy odkurzacza przemysłowego, zatłuszczenia należy usunąć przez ich wypalenie palnikiem gazowym. Ujawnione po oczyszczeniu wszelkie ubytki i uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione, elementy wystające należy skuć i zeszlifować, natomiast mniejsze zagłębienia wypełnić zaprawą wyrównującą.

Podłoże należy gruntować firmowymi roztworami zalecanymi przez producentów materiałów izolacyjnych, zgodnie z podaną technologią.

Płyty styropianowe należy łączyć na styk czołowy, wykonanie ocieplenia rozpocząć od ułożenia najniższej warstwy płyt, opartej na metalowej listwie cokołowej przymocowanej do muru. Wyższe warstwy układać mijankowo, tak aby ich połączenia pionowe nie tworzyły linii prostej.

Zaprawę klejącą należy nanieść na wewnętrzną stronę płyty metodą pasmowo-punktową, polega ona na wykonaniu ciągłej pryzmy obwodowej (o szerokości min.3 cm) przy krawędzi płyty i równomiernym rozłożeniu na całej powierzchni 6-8 placków o średnicy 8-12 cm, w sumie należy nałożyć taką ilość masy, aby pokrywała co najmniej 40% powierzchni płyty (po dobiciu płyty do podłoża min 60%) i zapewniła w ten sposób

odpowiednie połączenie płyty ze ścianą.

Bezpośrednio po nałożeniu zaprawy klejącej płytę należy przyłożyć do podłoża, a następnie dobić do żądanego położenia tak, aby grubość zaprawy pod płytą nie przekraczała 1,00 cm, Przy równych i gładkich podłożach, dopuszczalne jest równomierne rozprowadzenie zaprawy pacą ząbkowaną po całej powierzchni płyty, tak aby po przyklejeniu tworzyła warstwę o grubości 2-5mm. Do wykonania warstwy zbrojonej można przystąpić po odpowiednim związaniu zaprawy klejącej i po ewentualnym wykonaniu dodatkowego mocowania mechanicznego (przeciętnie po trzech dniach). Powierzchnia płyt styropianowych przed wykonaniem warstwy zbrojonej powinna być równa, czysta, stabilna i odpylona, o ile płyty po przyklejeniu były szlifowane.

Na powierzchnię płyt należy rozprowadzić pacą zębatą zaprawę klejącą i zatopić w niej siatkę z włókna szklanego. Siatkę zaleca się zatapiać pionowymi pasami i zaszpachlować na gładko tak, aby była całkowicie niewidoczna i jednocześnie nie stykała się bezpośrednio z płytami styropianowymi. Po odpowiednim czasie schnięcia zaprawy (około 3 dni) można nakładać tynk zewnętrzny.

Należy unikać prac przy bezpośrednim nasłonecznieniu, działaniu deszczu i przy silnym wietrze. W związku z tym dla uzyskania wymaganej trwałości warstwy te powinny być wykonane starannie, zgodnie z reżimem technologicznym zalecanym przez producenta

systemu, w odpowiednich warunkach atmosferycznych i terminach. Dodatkowo do wysokości 3m należy ułożyć dodatkową warstwę siatki.

Tynk cienkowarstwowy należy nakładać na przygotowane, zagruntowane podłoże w postaci warstwy o grubości kruszywa, przy pomocy gładkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar materiału należy ściągać i przemieszać. Powstałą powierzchnię zatrzeć przy użyciu pacy z tworzywa sztucznego. Tynk można zacierać w pionie/poziomie, ruchem okrężnym lub na krzyż uzyskując żądaną fakturę. Czas pracy (pomiędzy nałożeniem masy a zatarciem) zależy od chłonności podłoża, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy.

Należy doświadczalnie ustalić maksymalną powierzchnię możliwą do wykonania w jednym cyklu technologicznym (nałożenie i zatarcie). Materiały należy nakładać metodą "mokre na mokre", nie dopuszczając do zaschnięcia zatartej partii przed położeniem następnej. W przeciwnym razie miejsce połączenia będzie widoczne.

Przerwy technologiczne należy z góry zaplanować na przykład w narożnikach i załamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorów itp., tynkowaną powierzchnię należy chronić zarówno w trakcie prac jak i w okresie wysychania tynku, przez bezpośrednim nasłonecznieniem, działaniem wiatru i opadów atmosferycznych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DM.00.00.00.

"Wymagania ogólne".

6.2. Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. W uzasadnionych sytuacjach gdy zachodzi wątpliwość co do jakości użytych przez wykonawcę materiałów, na żądanie zamawiającego wykonawca zapewni wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów wraz z laboratorium, sprzętem i personelem do przeprowadzenia badań. Wykonawca dostarczy osobie wskazanej przez zamawiającego do odbioru robót budowlanych świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

6.3. Pobieranie próbek

W uzasadnionych wypadkach, gdy zachodzi wątpliwość co do jakości użytych przez wykonawcę materiałów, na żądanie zamawiającego personel do przeprowadzenia badań dokona poboru próbek zakwestionowanego materiału. Próbki powinny być pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez osobę wskazaną przez zamawiającego do nadzoru robót budowlanych. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań wykonawca powiadomi zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez zamawiającego. Oryginały raportów będzie przechowywał  wykonawca i przekaże je kompletne osobie wskazanej przez zamawiającego  do odbioru robót po zakończeniu budowy.

W uzasadnionych wypadkach, gdy zachodzi wątpliwość co do jakości użytych przez wykonawcę materiałów, dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, osoba wskazana przez zamawiającego do odbioru robót, uprawniona jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony wykonawcy i producenta materiałów.

6.5. Certyfikaty, deklaracje i dokumenty budowy

Wykonawca winien stosować tylko i wyłącznie materiały budowlane

posiadające:

1) certyfikat to znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz

właściwych przepisów i dokumentów technicznych;

2) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą

techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli

nie są objęte certyfikacją określoną w pkt które spełniają wymogi ST;

3) rejestr obmiarów - stanowi dokument pozwalający na rozliczenie  faktycznego

postępu każdego z elementów robót, obmiary wykonanych robót przeprowadza się

w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru

obmiarów;

4) dokumenty laboratoryjne - w uzasadnionych wypadkach.

7. OBMIAR I ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru i odbioru robót podano w STWiORB DM.00.00.00.

"Wymagania ogólne".

7.1. Obmiar robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu osoby wskazanej przez zamawiającego do nadzoru robót budowlanych o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem, Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania, obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

7.2. Odbiór robót

Roboty podlegają następującym etapom odbiorów:

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu - polega na finalnej ocenie ilości

i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu,

b) odbiorowi końcowemu - który polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót w

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości całkowitej. Zakończenie robót oraz

gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez wykonawcę zgłoszeniem

złożonym na piśmie do zamawiającego. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja

wyznaczona przez zamawiającego w obecności wykonawcy, komisja odbierająca

roboty dokona ich oceny  jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów,

wyników badań i pomiarów oraz ocenie wizualnej,

c) odbiorowi pogwarancyjnemu - polegającemu na ocenie wykonanych robót

związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym  i zaistniałych

w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie

oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 7.2.

podpunkt b "odbiorowi końcowemu ....."

7.3. Dokumenty do odbioru końcowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez zamawiającego.

Do odbioru końcowego wykonawca jest zobowiązany przygotować

następujące dokumenty:

1 - dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkowej

jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,

2 - szczegółowe specyfikacje techniczne,

3 - rejestry obmiarów (oryginały),

4 - wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,

- jeżeli wystąpiły,

5 - deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.

8. PRZEPISY ZWIĄZANE

Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami. Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie przepisy prawne wydane zarówno przez władze państwowe jak lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.

Najważniejsze z nich to:

~ Ustawa - Prawo Budowlane z dn.07.07.1994 r, Dz. Ustaw nr 8 z dn. 25.08.1994 r.

z późniejszymi zmianami,

~ Ustawa  z dn. 27.07.2001 r. o zmianie ustawy Prawo Budowlane  Dz. Ustaw nr 129,

25.08.1994r,

~ Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

~ Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie,

~ Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne,

~ Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie

dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod

wykonania robót budowlanych,

~ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa  i higieny pracy

podczas wykonywania robót budowlanych,

~ Polskie Normy.

Opracowała:

Czesława Kicińska