# PROJEKT ZAWIERA:

Spis zawartości..............................................................................................................str.1

Część opisowa:

- Przedmiot i zakres opracowania..............................................................................str.2

- Podstawa opracowania............................................................................................str.2

- Opis stanu istniejącego............................................................................................str.2

- Opis stanu projektowego.........................................................................................str.3

- Opis rozwiązań techniczno – budowlanych ……………………………………...str.3-4

Część rysunkowa:

- Lokalizacja działki skala 1:50000

- Projekt sytuacyjny skala 1:1000

- Przekroje normalne skala 1:50

Załączniki:

Załącznik nr 1. Kosztorys inwestorski, przedmiar robót.

Załącznik nr 2. Szczegółowe specyfikacje techniczne.

- Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest remont drogi gminnej nr 001761T Słupiec - Gace Słupieckie   od km 0+000 do km 1+200 o  dł. 1200 szer. jezdni 3,00   . Inwestycja będzie obejmowała wykonanie  remontu nawierzchni jezdni i wykonanie utwardzonych poboczy.

Podstawowe parametry projektowanej drogi:

- długość projektowanego odcinka drogi  1200m .

- szerokość jezdni 3,00 m,

- pobocza szerokości 0,5m,

- Podstawa opracowania

  - Umowa zawarta z Wójtem Gminy Łubnice  .

  - Mapy  w skali 1 : 1000.

  - Pomiary sytuacyjno – wysokościowe w terenie.

  - Uzgodnienia z inwestorem.

  - Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 30.12.1994r. (Dz.U.Nr 140 poz.906 z1998r.)

  - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 2.03.1999r. (Dz.U.Nr 43 poz. 430 z 1999r.).

  - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej j w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie z dnia 30.05.2000r. (Dz.U.Nr 63 z dnia 3.08.2000roku)

2.8. Obowiązujące normy, przepisy i zarządzenia.

- Opis stanu istniejącego.

Droga gminna  nr 001761T Słupiec - Gace Słupieckie   od km 0+000 do km 1+200 położona jest w południowej części   gminy Łubnice powiat Staszów, jest to droga o nawierzchni bitumicznej w znacznym stopniu zniszczona stan drogi oceniany jako zły.  Droga ma charakter drogi dojazdowej i odbywa się nią ruch głównie pojazdów osobowych oraz maszyn rolniczych.

- Opis stanu projektowego.

4.1. Opis rozwiązań drogowych.

Projektowany odcinek drogi przebiega po terenie objętym granicami opracowania. Niweleta i oś trasy dostosowane zostały do istniejącego ukształtowania sytuacyjno-wysokościowego terenu. Na   odcinku od km 0+000 do km 1+200 projektuje się jezdnię szerokości 2,70 - 3,00m ze spadkiem jednostronnym    i=2% .

Odwodnienie wód z projektowanego odcinka będzie się odbywało  powierzchniowo poprzez nadanie  jednostronnego spadku poprzecznego jezdni i=2%i oraz  poboczy i=2%  oraz i=6% .

4.2. Pozostałe informacje.

Działki znajdujące się w obszarze opracowania nie znajdują się w rejestrze zabytków. Teren opracowania nie podlega wpływom eksploatacji górniczej. Nie przewiduje się wycinki drzew, a sposób realizacji  w jak najmniejszym stopniu powinien wpłynąć na istniejące zagospodarowanie terenu. Remont drogi  będzie polegał na wykonaniu remontu  nawierzchni przy użyciu materiałów innych niż pierwotnie wszystkie  prace będą wykonywane w obrębie istniejącego pasa drogowego w/w drogi gminnej, w wyniku remontu  parametry techniczne drogi nie ulegną zmianie.

4.3. Zestawienie powierzchni.

Bilans remontu drogi gminnej nr 001761T Słupiec - Gace Słupieckie   od km 0+000 do km 1+200 przedstawia  się następująco:

- powierzchnia nawierzchni jezdni – 3635m2

- powierzchnia poboczy – 1112,50m2

- Opis rozwiązań techniczno-budowlanych

5.1.     Parametry techniczne projektowanej drogi.

Projektuje się drogę klasy technicznej D (lokalna), o prędkości projektowej  vp=30km/h. Ze względu na występujący ruch głównie pojazdów osobowych przyjęto kategorię ruchu KR1.

Zestawienie parametrów drogi:

- długość projektowanego odcinka  1200m,

- klasa techniczna D,

- prędkość projektowa 30km/h,

- szerokość jezdni  3,00 m,

- szerokość  poboczy 0,5m,

- spadki podłużne projektowanej niwelety drogi zostały dostosowane  do istniejącego ukształtowania terenu,

- zaprojektowano przekrój jednostronny , ze spadkiem poprzecznym jezdni 2%

- spadki poprzeczne poboczy przyjęto  2% i 6%,

- łączna szerokość projektowanej korony drogi wynosi   3,50-4,00m,

5.2.   Konstrukcje nawierzchni.

Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni od km 0+000 do km 1+200

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr 3cm

mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy

mieszanką mineralno-asfaltową,  75kg/m2

istniejąca nawierzchnia bitumiczna

- Warstwa ścieralna 3cm - beton asfaltowy średnioziarnisty o strukturze zamkniętej wykonany z masy mineralno asfaltowej grysowo-żwirowej 0-12,8mm zgodnie z wytycznymi WT-1 i T-2 2010 „Nawierzchnie z betonu asfaltowego" oraz SST 05.03.05.

II- Mechaniczne wyrównanie podbudowy mieszanką mineralną asfaltową średnio 75kg/m/2 - beton asfaltowy średnioziarnisty o strukturze zamkniętej wykonany z masy mineralno asfaltowej grysowo-żwirowej 0-16mm zgodnie z WT-1 i T-2 2010 „Nawierzchnie z betonu asfaltowego" oraz SST 05.03.05.

III- Wyrównanie podbudowy tłuczniowej, grubość po zagęszczeniu 10cm - z tłucznia kamiennego zgodnie z PN-84 S/96023 „Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego" oraz SST 04.04.04.

5.3. Projektowana konstrukcja pobocza.

Profilowanie i uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym

0-32mm, gr. minimum 6cm.

5.4.    Uwagi końcowe.

-   Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami branżowymi i BHP.