# PROJEKT ZAWIERA:

Spis zawartości..............................................................................................................str.1

Część opisowa:

- Przedmiot i zakres opracowania..............................................................................str.2

- Podstawa opracowania............................................................................................str.2

- Opis stanu istniejącego............................................................................................str.2

- Opis stanu projektowego.........................................................................................str.3

- Opis rozwiązań techniczno – budowlanych ……………………………………...str.4-5

Część rysunkowa:

- Lokalizacja działki skala 1:50000

- Projekt sytuacyjny skala 1:1000

- Przekroje normalne skala 1:50

Załączniki:

Załącznik nr 1. Kosztorys inwestorski, przedmiar robót.

- Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest remont drogi gminnej nr 001867T Słupiec – Nowa Wieś od km 0+000do km 0+825 szer. jezdni 3,00m, szer. poboczy 0,50m . Inwestycja będzie obejmowała wykonanie remontu nawierzchni oraz utwardzeniu poboczy, w wyniku remontu parametry techniczne drogi w wyniku remontu nie ulegną zmianie.

Podstawowe parametry remontowanej  drogi:

- długość  odcinka drogi  500

- szerokość jezdni 3,00 m,

- pobocza szerokości 0,50m,

- Podstawa opracowania

  - Umowa zawarta z Wójtem Gminy Łubnice .

  - Mapy  w skali 1 : 1000.

  - Pomiary sytuacyjno – wysokościowe w terenie.

  - Uzgodnienia z inwestorem.

  - Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 30.12.1994r. (Dz.U.Nr 140 poz.906 z1998r.)

  - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 2.03.1999r. (Dz.U.Nr 43 poz. 430 z 1999r.).

  - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej j w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie z dnia 30.05.2000r. (Dz.U.Nr 63 z dnia 3.08.2000roku)

  - Obowiązujące normy, przepisy i zarządzenia.

- Opis stanu istniejącego.

Droga gminna nr 001867T Słupiec – Nowa Wieś od km 0+000 do km 0+825 położona jest   w południowo wschodniej części gminy Łubnice powiat Staszów, jest to  droga o nawierzchni bitumicznej  w znacznym stopniu zniszczona stan drogi  oceniany jest jako zły.  Droga  ma  charakter drogi dojazdowej  i odbywa się nią ruch głównie pojazdów osobowych oraz maszyn rolniczych szerokość jezdni 3,00m

Istniejąca konstrukcja nawierzchni jezdni od km 0+000 do km 0+825

Istniejąca nawierzchnia z betonu asfaltowego gr.  5cm

Opis stanu projektowego.

4.1. Opis rozwiązań drogowych.

Remontowany odcinek drogi  przebiega  po terenie objętym granicami opracowania. Niweleta i oś trasy dostosowane zostały do istniejącego ukształtowania sytuacyjno-wysokościowego terenu. Na odcinku od km 0+000 do km 0+825  zostanie wykonana remont istniejącej  jezdni o  szerokości 3,00m ze spadkiem jednostronnym   i=2%

Odprowadzenie  wód opadowych będzie się odbywało  powierzchniowo poprzez nadanie  jednostronnego spadku poprzecznego jezdni i=2%  i   poboczy    i=8%, oraz i=2% .

4.2. Pozostałe informacje.

Działki znajdujące się w obszarze opracowania nie znajdują się w rejestrze zabytków. Teren opracowania nie podlega wpływom eksploatacji górniczej. Nie przewiduje się wycinki drzew, a sposób realizacji  w jak najmniejszym stopniu powinien wpłynąć na istniejące zagospodarowanie terenu. Remont  w/w  drogi będzie polegała na wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego oraz utwardzeniu poboczy materiałem kamiennym.

Wszystkie  prace związane z remontem drogi będą wykonywane w obrębie istniejącego pasa drogowego przy użyciu materiałów innych niż pierwotnie, parametry techniczne drogi nie ulegną zmianie.

4.3. Zestawienie powierzchni.

Bilans remontu   drogi gminnej nr 001867T Słupiec – Nowa Wieś od km 0+000 do km 0+825 przedstawia się następująco:

- powierzchnia nawierzchni jezdni – 2475m2

- powierzchnia poboczy – 825m2

- Opis rozwiązań techniczno-budowlanych

5.1.     Parametry techniczne remontowanej drogi.

Ze względu na występujący ruch głównie pojazdów osobowych przyjęto kategorię

ruchu KR1.

Zestawienie parametrów drogi:

- długość    825m

- klasa techniczna D,

- prędkość projektowa 30km/h,

- szerokość jezdni  3,00 m,

- szerokość  poboczy 2x0,50m,

- spadki podłużne projektowanej niwelety drogi zostały dostosowane  do istniejącego ukształtowania terenu,

- przekrój jednostronny   , ze spadkiem poprzecznym jezdni 2%

- spadki poprzeczne poboczy przyjęto   i =8%, i i =2%

- łączna szerokość projektowanej korony drogi wynosi  4,00m,

5.2.   Konstrukcje nawierzchni.

Konstrukcja nawierzchni jezdni od km 0+000 do km 0+825

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr 4cm

wyrównanie istniejącej nawierzchni z betonu asfaltowego śr.

100kg/m2  wiążąca z betonu asfaltowego

istniejąca nawierzchnia z betonu asfaltowego gr 5cm

I -Warstwa ścieralna 4cm - beton asfaltowy średnioziarnisty o strukturze zamkniętej wykonany z masy mineralno asfaltowej grysowo-żwirowej 0-12,8mm zgodnie z PN-74 S/96022 „Nawierzchnie z betonu asfaltowego" oraz SST 05.03.05.

II- Wyrównanie nawierzchni - beton asfaltowy średnioziarnisty o strukturze zamkniętej wykonany z masy mineralno asfaltowej grysowo-żwirowej 0-16mm zgodnie z PN-74 S/96022 „Nawierzchnie z betonu asfaltowego" oraz SST 05.03.05.

Projektowana konstrukcja pobocza.

Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym 0-32mm gr.  8cm/m2

5.3.    Uwagi końcowe.

-   Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami branżowymi i BHP.